广东省公路超限检测站（点）

数据上传接口规范

2021年8月

目录

目录	2

一、	编写目的	3

二、	引用文档	3

三、	接口实现	3

接口方式	3

部署方案	3

数据传输	3

四、	数据说明	4

检测数据	4

出站数据	7

电子抓拍	9

数据ID、检测点编号编码规则	9

图片特征说明	10

视频数据说明	10

图片与视频base64传输说明	10

五、	接口协议与数据形式	11

接口说明	11

车辆信息采集数据接口	11

车辆出站数据接口	18

电子抓拍	22

六、	附录	25

号牌颜色对照表	25

号牌类型对照表	26

车辆类型对照表	26

车辆颜色对照表	32

- 编写目的

该文档主要为广东省内建设的超限检测站（点）接入广东省治超联网管理信息系统，为接口调用提供统一规范说明。

- 引用文档

- 中华人民共和国交通运输行业标准-交通信息基础数据元（JT/T 697.2-2014）

- 中华人民共和国公共安全行业标准（GA 24.1~24.17—2005）

- 接口实现

接口方式

平台建设方提供数据接收接口（restful），由超限检测设备采集到数据后，以post方式推送至软件平台建设方提供的数据接收接口。

部署方案

数据接收服务由软件平台项目建设方部署在广东省政务云平台，所有超限检测站建设厂商通过接口上报采集到的结构化和非结构化数据到软件平台。

数据传输

1、结构化数据：通过数据接收接口上报到广东省政务云平台，数据格式参照第四部分数据说明。

2、非结构化数据：图片、视频文件等非结构化数据，通过超限检测站提供的URL地址或者字节流获取。

- 数据说明

检测数据

| 序号 | 数据项 | 数据示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据ID | 机构代码+唯一ID | 超限检测站建设方自定义，唯一不重复。 |
| 2 | 检测点编号 | 检测点编号 |  |
| 3 | 检测批次 | 示例：1 | 1表示初检；2表示复检 |
| 4 | 初检数据ID | 示例：0 | 检测批次值为1（初检），则此数据项为0； 检测批次值为2（复检），则此数据项需要填入对应初检的数据ID |
| 5 | 检查时间 | 示例2020-01-01 00:00:00 | 车辆进入检测区域的时间，YYYY-MM-DD HHMMSSFFF 时间按24小时 |
| 6 | 车牌号码 | 示例：赣A12345 |  |
| 7 | 车牌颜色 | 黄色，示例：2 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| 8 | 车牌类型 | 大型汽车号牌，示例：01 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| 9 | 车辆颜色 | 白色，示例：A | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| 10 | 车辆类型 | 大型客车，示例：K10 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| 11 | 车辆品牌 |  | 预留位置，暂无未定义。 |
| 12 | 危险品车辆 | 非危险品车辆，示例：0 | 0 不是； 1 是； |
| 13 | 车轴数 | 6轴车。示例：6 | 最小为2，最大为6。 |
| 14 | 轮胎数 | 8个轮胎，示例：8 | 轮胎数％轴数=0 轮胎数除以2，余数等于0 |
| 15 | 车货限重 | 以三轴车最高限重为例，示例：27000 | 浮点型数据，单位千克。 |
| 16 | 车货总重 | 示例：23443 | 浮点型数据，单位为千克 |
| 17 | 是否超限 | 车辆超限，示例：1 | 0表示正常，1表示超限 |
| 18 | 超限重量 | 超限重量为3.45吨，示例：3450 | 浮点型数据，单位千克。 |
| 19 | 总重超限率 | 示例：15.23 | 浮点型数据，百分数保留2位小数 |
| 20 | 轴数据 | "AxleArray":[{ "AxleNo": "轴序", "AxleInfo": "车辆轴重", " AxleDistance ": "轴距"," AxleSpeed ": "轴速"}, { "AxleNo": "轴序", "AxleInfo": "车辆轴重", " AxleDistance ": "轴距"," AxleSpeed ": "轴速"}] | 多项，按不固定项设计，每项包括：轴序号、轴重、轴距、轴速。 |
| 21 | 高度 | 车货检测高度2.34米，示例：234 | 单位：cm |
| 22 | 宽度 | 车货检测宽度3.54米，示例：354 | 单位：cm |
| 23 | 长度 | 车货检测长度21.34米，示例：2134 | 单位：cm |
| 24 | 车长超限率 | 示例：15.23 | 浮点型数据，百分数保留2位小数，如不超限，用“0”填充 |
| 25 | 车宽超限率 | 不超限，示例：0 | 浮点型数据，百分数保留2位小数，如不超限，用“0”填充 |
| 26 | 车高超限率 | 示例：0.12 | 浮点型数据，百分数保留2位小数，如不超限，用“0”填充 |
| 27 | 车长超限量 | 车长超限1.23米，示例：123 | 单位：cm，如不超限，用“0”填充 |
| 28 | 车宽超限量 | 车宽不超限，示例：0 | 单位：cm，如不超限，用“0”填充 |
| 29 | 车高超限量 | 车高超限0.3米，示例：30 | 单位：cm，如不超限，用“0”填充 |
| 30 | 车辆速度 | 示例：80 | 单位km/h，不足三位无需补“0”。如：“3”表示3km/h. “0”表示无测速功能。 |
| 31 | 车辆照片数据 |  | 多项，按不固定项设计。 照片数据有两种上传方式： 1、车辆图片的url，必须为http路径; 2、车牌图片jpeg格式的base64字符串，图片字节流转为的base64字符串，最大可以3M。 详情参考章节《图片与视频base64传输说明》； |
| 32 | 车辆视频数据 |  | 多项，按不固定项设计。 视频数据有两种上传方式： 1、车辆视频的url，必须为http路径; 2、车辆视频base64字符串，视频字节流转为base64字符串。 详情参考章节《图片与视频base64传输说明》； |
| 33 | 数据可信度 | 数据可信，示例：1 | 0 缺省值；1 可信；2 不可信； |
| 35 | 备用数据 |  |  |

出站数据

| 序号 | 名称 | 数据 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据ID | 机构代码+唯一ID | 数据唯一标识。 |
| 2 | 出厂车牌号码 | 粤XXXXX | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| 3 | 出站 | 日期 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| 4 | 车辆照片数据 | 字符 | 电子围栏抓拍图片 格式同上 |
| 5 | 车辆视频数据 | 字符 | 电子围栏抓拍视频 格式同上 |
| 6 | 数据ID | 机构代码+唯一ID | 最后称重dataId（此项必须匹配该车辆上一次出站到现在最近一次称重数据的dataId，如未称重出站则为0， 一条称重数据dataId只能作为一次出厂checkDataId |
| 7 | 检测点编号 | Xkn12 | 由平台提供 |
| 8 | 车牌号码 | 粤E12345 | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| 9 | 车牌颜色 | 1 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| 10 | 车牌类型 | 2 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| 11 | 车辆颜色 | A | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| 12 | 车辆类型 | K11 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| 13 | 车货总重 | 19000 | 单位（千克） |
| 14 | 是否超限 | 1 | 0表示正常 1表示超限 2表示未称重 |
| 15 | 轴数 | 2 | 最小为2，不足二位无需补“0”。 |
| 16 | 车货限重 | 18000 | 浮点型数据，单位千克。 |
| 17 | 最后过磅时间 | 2021-08-01 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| 18 | 货物类型 | 字符 |  |
| 19 | 危险品车辆 | 1 | 0 不是； 1 是； |
| 20 | 轮胎数 | 4 | 整数 |
| 21 | 总重超限率 | 0.03 | 浮点型数据，百分数保留2位小数 |
| 22 | 车辆品牌 |  | 车辆品牌 |

电子抓拍

| 序号 | 名称 | 数据 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据ID | 机构代码+唯一ID | 数据唯一标识。 |
| 2 | 车牌号码 | 粤XXXXX | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| 3 | 抓拍时间 | 日期 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| 4 | 车辆照片数据 | 字符 | 一张车辆全景、一张车辆特写 |
| 5 | 车辆视频数据 | 字符 | 栏抓拍视频 格式同上（5秒短视频） |
| 6 | 检测点编号 | Xkn12 | 由平台提供 |
| 7 | 车牌颜色 | 1 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| 8 | 车牌类型 | 2 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| 9 | 车辆颜色 | A | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| 10 | 车辆类型 | K11 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| 11 | 车道号 | 1 | 车辆行驶方向最左车道为01,由左向右顺序编号。 |

数据ID、检测点编号编码规则

厂商提供《超限检测站登记表》后，软件平台项目建设方会根据登记表的内容，初始化以上编码。

图片特征说明

D 前特写	表示车辆正面图像

WD 尾部抓拍	表示尾部特写

C  侧面抓拍	表示侧面特写（左侧面(前侧面)或者右侧面（后侧面）；具体根据现场相机角度自己设置）

X 号牌小图	表示车辆号牌

Q 全景		表示全景特写

S侧面抓拍 	表示侧面特写（右侧面（后侧面）或者左侧面（前侧面）；需要左右2张侧抓拍时使用）。

视频数据说明

1、由超限检测站建设方提供5s视频并通过接口提供调用；

2、截取规则：根据车辆到达拍照地点的时刻，往前取3秒视频；往后取2秒视频；即得到5秒有效视频。

图片与视频base64传输说明

imageArray与videoArray里每个图片json都包含了存放base64字符串字段，分别为imageBase64和videoBase64,这两个字段由图片或视频文件通过文件流获得的字节集再转换成base64字符串，接口会对base64字符串进行解析，从而获得图片或视频。

注意：接口通过imageUrl或者imageBase64来获得图片，在json里两个字段都必须存在，两个可以选择其中一个传入数据，另一个为“”。如果给这两个参数都传入数据，会优先取imageUrl字段，忽略imageBase64字段，获取视频与获取图片的原理相同。

- 接口协议与数据形式

接口说明

- 服务端：

基于Restful接口模式。

- 客户端：

任意开发语言使用基础的HTTP协议即可实现服务端接口的请求，JAVA开发语言可以使用HttpClient.jar客户端工具包使用接口的调用交互。

- 接口参数处理：

传输的接口参数需进行Base64进行编码处理

- 接口异常处理：

为保证数据的完整性，接口调用过程中，如发生数据传输异常，同一条数据需再次传送。

车辆信息采集数据接口

协议说明

- 接口调用请求说明

| 协议 | http |
| --- | --- |
| http请求方式 | POST |
| 请求url | {open_api}/fixed_eqp/getVehicleInfo |

- 请求头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8 |

- 响应头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | text/plain;charset=utf-8 |

请求参数说明

| 请求参数 | 值 |
| --- | --- |
| authorizeId | 授权ID |
| strData | Base64加密的数据包 |

接口授权ID

请求参数名称： authorizeId（由平台建设方在实际建设时统一提供）

数据格式：String

数据示例：DSCZ3601YWKJ

（数据示例组成：【数据类型】【行政区号】【公司简称】）

数据包内容

请求参数名称： strData

数据格式：Json

数据处理：Base64编码

数据示例：

{

"dataId": "d309fb50-587a-42d9-a9a8-a50ae0cd0f32",

"checkId": "123",

"checkBatch": "1",

"firstCheckId": "0",

"checkTime": "2019-11-29 15:15:37",

"plateNo": "赣A12345",

"plateColor": 1,

"plateType": 1,

"vehicleColor": 1,

"vehicleType": 3,

"isDangerous": 0,

"axleNum": 1,

"tyreNums": 6,

"limitWeight": 3586,

"vehicleHeight": 3586, ,

"isOverWeight": 1,

"overWeight": 2503,

"loadRate": 0.78,

"axleArray": [{

"axleDistance": 0,

"axleNo": 1,

"axleSpeed": 52.5,

"axleInfo": 4550

}],

"vehicleHeight": 2503,

"vehicleWeight": 14800,

"vehicleLong": 11062,

"vehicleSpeed": 0,

"imageArray": [{

"imageName": "照片1",

"imageUrl": "照片1下载地址",

"imageFeature": "WD",

"imageBase64": "照片1Base64字符串"

}],

"videoArray": [{

"videoName": "视频1",

"videoUrl": "视频1下载地址",

"videoBase64": "视频1Base64字符串"

}]，

"dataIsCredible": "0"

}

详细字段说明：

| 参数 | 名称 | 数据 类型 | 数据长度 | 允许空 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dataId | 数据ID | 字符 | 32 | 否 | 数据唯一标识。 |
| checkId | 检测点编号 | 字符 | 32 | 否 |  |
| checkBatch | 检测批次 | 数字 | 2 | 否 | 1表示初检；2表示复检 |
| firstCheckId | 初检数据ID | 字符 | 32 | 否 | 检测批次值为1（初检），则此数据项为0； 检测批次值为2（复检），则此数据项需要填入对应初检的数据ID |
| checkTime | 检查时间 | 日期 | 20 | 否 | 车辆进入检测区域的时间，YYYY-MM-DD HHMMSSFFF 时间按24小时 |
| plateNo | 车牌号码 | 字符 | 15 | 否 | 不能自动识别的用“车牌”表示,遮挡车牌的用“拒识”表示，无车牌的用“无牌”表示 |
| plateColor | 车牌颜色 | 数字 | 2 | 否 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| plateType | 车牌类型 | 数字 | 3 | 否 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| vehicleColor | 车辆颜色 | 字符 | 2 | 否 | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| vehicleType | 车辆类型 | 字符 | 3 | 否 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| vehicleBrand | 车辆品牌 | 字符 | 11 | 是 | 预留位置，暂无未定义。 |
| isDangerous | 危险品车辆 | 数字 | 1 | 是 | 0 不是； 1 是； |
| axleNum | 车轴数 | 数字 | 2 | 否 | 最小为2，最大为6。 |
| tyreNums | 轮胎数 | 数字 | 2 | 否 | 整数 |
| limitWeight | 车货限重 | 浮点 | 10 | 否 | 浮点型数据，单位千克。 |
| vehicleWeight | 车货总重 | 浮点 | 10 | 否 | 浮点型数据，单位千克。 |
| isOverWeight | 是否超限 | 数字 | 1 | 否 | 0表示正常 1表示超限 |
| overWeight | 超限重量 | 浮点 | 10 | 否 | 浮点型数据，单位千克。 |
| loadRate | 总重超限率 | 字符 | 5 | 否 | 浮点型数据，百分数保留2位小数 |
| axleArray | 轴数据 | 字符 | 300 | 否 | 数据格式示例： "axleArray":[{ "axleNo": "轴序", "axleInfo": "车辆轴重", " axleDistance ": "轴距"," axleSpeed ": "轴速"}, { "axleNo": "轴序", "axleInfo": "车辆轴重", " axleDistance ": "轴距"," axleSpeed ": "轴速"}] |
| vehicleHeight | 高度 | 数字 | 6 | 是 | 单位：cm |
| vehicleWidth | 宽度 | 数字 | 6 | 是 | 单位：cm |
| vehicleLong | 长度 | 数字 | 6 | 是 | 单位：cm |
| lengthoverLimitedRate | 车长超限率 | 字符 | 5 | 是 | 百分数保留2位小数 |
| widthoverLimitedRate | 车宽超限率 | 字符 | 5 | 是 | 百分数保留2位小数 |
| heightoverLimitedRate | 车高超限率 | 字符 | 5 | 是 | 百分数保留2位小数 |
| lengthoverLimited | 车长超限量 | 浮点 | 10 | 是 | 单位：cm |
| widthoverLimited | 车宽超限量 | 浮点 | 10 | 是 | 单位：cm |
| heightoverLimited | 车高超限量 | 浮点 | 10 | 是 | 单位：cm |
| vehicleSpeed | 车辆速度 | 数字 | 3 | 否 | 单位km/h，不足三位无需补“0”。如：“3”表示3km/h. “0”表示无测速功能。 |
| imageArray | 车辆照片数据 | 字符 | 300 | 否 | 数据示例： "imageArray":[{ "imageName":"照片名称1","imageURL":"照片下载地址1" }, "imageFeature":"WD", "imageBase64": "照片1Base64字符串" },{ "imageName":"照片名称2","imageURL":"照片下载地址2", "imageFeature":"WD", "imageBase64": "照片Base64字符串2" }] |
| videoArray | 车辆视频数据 | 字符 | 300 | 否 | 数据格式示例： "videoArray":[{ "videoName": "名称1", "videoURL": "视频下载地址1","videoBase64": "视频Base64字符串1"}, { "videoName": "名称2", "videoURL": "视频下载地址2","videoBase64": "视频Base64字符串2"}] |
| dataIsCredible | 数据可信度 | 数字 | 1 | 否 | 0 缺省值；1 可信；2 不可信； |

返回数据说明

{

"data": "数据接口调用成功！”,

“rscode”: 200,

“rsmsg”: “success”

}

| 字段 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| rscode | 接口调用代码 | 成功返回：200，失败返回：500 |
| errorCode | 业务错误代码 | 0 ：数据调用成功 AUTHORIZE_FAIL：接口授权验证失败！ RESULT_FAIL：数据调用失败 ERROR_FORMAT：数据格式转换异常 ERROR_DATAAUDIT：数据审计异常 |
| data | 接口调用返回内容 | 用于接口返回状态内容补充 |
| rsmsg | 错误信息 | 成功返回：success，失败返回：exception+错误描述 |

车辆出站数据接口

协议说明

- 接口调用请求说明

| 协议 | http |
| --- | --- |
| http请求方式 | POST |
| 请求url | {open_api}/fixed_eqp/getOutVehicleInfo |

- 请求头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8 |

- 响应头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | text/plain;charset=utf-8 |

请求参数说明

| 请求参数 | 值 |
| --- | --- |
| authorizeId | 授权ID |
| strData | Base64加密的数据包 |

接口授权ID

请求参数名称： authorizeId（由平台建设方在实际建设时统一提供）

数据格式：String

数据示例：DSCZ3601YWKJ

（数据示例组成：【数据类型】【行政区号】【公司简称】）

数据包内容

请求参数名称： strData

数据格式：Json

数据处理：Base64编码

数据示例：

{
    "dataId":"4401068551498300001",
    "outPlateNo":"粤A88888",
    "outTime":"2020-10-20 15:40:50",

"checkDataId":"4401068551498300001",

"checkId":"12errr",
    "plateNo":"粤A88888",
    "vehicleWeight":80000,
    "plateType":"2",
    "plateColor":3,
    "vehicleType":"H12",
    "vehicleColor":"C",
    "vehicleBrand":"别克",

“isOverWeight”:1,

“axleNum”:2,

“limitWeight”:18000

“checkTime”:”2021-09-01 11:11:11”,

“goodsType”:’水泥’，

“isDangerous“:1,

“loadRate”:0.12,
    "tyreNums":12,
    "goodsType":"混泥土",
    "imageArray":[
        {
            "imageName":"image2.jpg",
            "imageUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_02.jpg",
            "imageBase64":"",
            "imageFeature":"WD"
        },
        {
            "imageName":"image3.jpg",
            "imageUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_01.jpg",
            "imageBase64":"",
            "imageFeature":"D"
        }
    ],

"videoArray":[
        {
            "videoName":"c2.mp4",
            "videoUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_02.mp4",
            "videoBase64":"",
        }    ]

}

详细字段说明：

| 参数 | 名称 | 数据 类型 | 数据长度 | 允许空 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dataId | 数据ID | 字符 | 32 | 否 | 数据唯一标识。 |
| outPlateNo | 出站车牌号码 | 字符 | 15 | 否 | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| outTime | 出站时间 | 日期 | 20 | 否 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| imageArray | 车辆照片数据 | 字符 | 300 | 是 | 电子围栏抓拍图片 格式同上 |
| videoArray | 车辆视频数据 | 字符 | 300 | 是 | 电子围栏抓拍视频 格式同上 |
| checkDataId | 数据ID | 字符 | 32 | 否 | 最后称重dataId |
| checkId | 称重设备编号 | 字符 | 32 | 否 | 由平台提供 |
| plateNo | 车牌号码 | 字符 | 15 | 否 | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| plateColor | 车牌颜色 | 数字 | 2 | 是 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| plateType | 车牌类型 | 数字 | 3 | 是 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| vehicleColor | 车辆颜色 | 字符 | 2 | 是 | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| vehicleType | 车辆类型 | 字符 | 3 | 是 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| vehicleWeight | 称重 | 数字 | 11 | 是 | 千克 |
| isOverWeight | 是否超限 | 数字 | 1 | 否 | 0表示正常 1表示超限 2表示未称重 |
| axleNum | 轴数 | 数字 | 2 | 否 | 最小为2，不足二位无需补“0”。 |
| limitWeight | 车货限重 | 浮点 | 10 | 是 | 浮点型数据，单位千克。 |
| checkTime | 最后过磅时间 | 日期 | 20 | 否 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| goodsType | 货物类型 | 字符 | 20 | 是 |  |
| isDangerous | 危险品车辆 | 数字 | 1 | 是 | 0 不是； 1 是； |
| tyreNums | 轮胎数 | 数字 | 2 | 否 | 整数 |
| loadRate | 总重超限率 | 字符 | 5 | 否 | 浮点型数据，百分数保留2位小数 |
| vehicleBrand | 车辆品牌 | 字符 | 11 | 是 | 车辆品牌 |
|  | 车道号 |  |  |  |  |

电子抓拍

协议说明

- 接口调用请求说明

| 协议 | http |
| --- | --- |
| http请求方式 | POST |
| 请求url | {open_api}/fixed_eqp/getSnapVehicleInfo |

- 请求头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8 |

- 响应头

| 请求头 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | text/plain;charset=utf-8 |

请求参数说明

| 请求参数 | 值 |
| --- | --- |
| authorizeId | 授权ID |
| strData | Base64加密的数据包 |

接口授权ID

请求参数名称： authorizeId（由平台建设方在实际建设时统一提供）

数据格式：String

数据示例：DSCZ3601YWKJ

（数据示例组成：【数据类型】【行政区号】【公司简称】）

数据包内容

请求参数名称： strData

数据格式：Json

数据处理：Base64编码

数据示例：

{
    "dataId":"4401068551498300001",
    "plateNo":"粤A88888",

"checkTime":"2020-10-20 15:40:50",

"checkId":"12errr",
    "plateType":"2",
    "plateColor":3,
    "vehicleType":"H12",
    "vehicleColor":"C",

"laneNo ":"02",
    "imageArray":[
        {
            "imageName":"image2.jpg",
            "imageUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_02.jpg",
            "imageBase64":"",
            "imageFeature":"Q"
        },
        {
            "imageName":"image3.jpg",
            "imageUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_01.jpg",
            "imageBase64":"",
            "imageFeature":"D"
        }
    ],

"videoArray":[
        {
            "videoName":"c2.mp4",
            "videoUrl":"http://36.16.19.62:80/ISAPI/Traffic/ContentMgmt/Picture/ch00_02.mp4",
            "videoBase64":"",
        }    ]

}

详细字段说明：

| 参数 | 名称 | 数据 类型 | 数据长度 | 允许空 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dataId | 数据ID | 字符 | 32 | 否 | 数据唯一标识。 |
| checkTime | 抓拍时间 | 日期 | 20 | 否 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS 时间按24小时 |
| imageArray | 车辆照片数据 | 字符 | 300 | 是 | 电子围栏抓拍图片 格式同上 |
| videoArray | 车辆视频数据 | 字符 | 300 | 是 | 电子围栏抓拍视频 格式同上 |
| checkId | 称重设备编号 | 字符 | 32 | 否 | 由平台提供 |
| plateNo | 车牌号码 | 字符 | 15 | 否 | 不能自动识别的用“车牌”表示。 |
| plateColor | 车牌颜色 | 数字 | 2 | 是 | 号牌颜色代码，请参看附录1 |
| plateType | 车牌类型 | 数字 | 3 | 是 | 号牌类型代码，请参看附录2 |
| vehicleColor | 车辆颜色 | 字符 | 2 | 是 | 车辆颜色代码，请参看附录4 |
| vehicleType | 车辆类型 | 字符 | 3 | 是 | 车辆类型代码，请参看附录3 |
| laneNo | 车道号 | 数字 | 2 | 否 | 车辆行驶方向最左车道为01,由左向右顺序编号。 |

- 附录

号牌颜色对照表

| 号牌颜色代码 | 号牌颜色名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色 |  |
| 2 | 黄色 |  |
| 3 | 黑色 |  |
| 4 | 白色 |  |
| 5 | 绿色 |  |
| 9 | 其他 |  |

号牌类型对照表

| 号牌颜色代码 | 号牌颜色名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大型汽车号牌 |  |
| 2 | 小型汽车号牌 |  |
| 3 | 使馆汽车号牌 |  |
| 4 | 领馆汽车号牌 |  |
| 5 | 境外汽车号牌 |  |
| 6 | 外籍汽车号牌 |  |
| 7 | 两、三轮摩托车号牌 |  |
| 8 | 轻便摩托车号牌 |  |
| 9 | 使馆摩托车号牌 |  |
| 10 | 领馆摩托车号牌 |  |
| 11 | 境外摩托车号牌 |  |
| 12 | 外籍摩托车号牌 |  |
| 13 | 农用运输车号牌 |  |
| 14 | 拖拉机号牌 |  |
| 15 | 挂车号牌 |  |
| 16 | 教练汽车号牌 |  |
| 17 | 教练摩托车号牌 |  |
| 18 | 试验汽车号牌 |  |
| 19 | 试验摩托车号牌 |  |
| 20 | 临时入境汽车号牌 |  |
| 21 | 临时入境摩托车号牌 |  |
| 22 | 临时行驶车号牌 |  |
| 23 | 警用汽车号牌 |  |
| 24 | 警用摩托号牌 |  |
| 99 | 其他号牌 |  |

车辆类型对照表

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| K10 | 大型客车 |  |
| K11 | 大型普通客车 |  |
| K12 | 大型双层客车 |  |
| K13 | 大型卧铺客车 |  |
| K14 | 大型铰接客车 |  |
| K15 | 大型越野客车 |  |
| K16 | 大型轿车 |  |
| K17 | 大型专用客车 |  |
| K20 | 中型客车 |  |
| K21 | 中型普通客车 |  |
| K22 | 中型双层客车 |  |
| K23 | 中型卧铺客车 |  |
| K24 | 中型铰接客车 |  |
| K25 | 中型越野客车 |  |
| K27 | 中型专用客车 |  |
| K30 | 小型客车 |  |
| K31 | 小型普通客车 |  |
| K32 | 小型越野客车 |  |
| K33 | 小型轿车 |  |
| K34 | 小型专用客车 |  |
| K40 | 微型客车 |  |
| K41 | 微型普通客车 |  |
| K42 | 微型越野客车 |  |
| K43 | 微型轿车 |  |
| H10 | 重型货车 |  |
| H11 | 重型普通货车 |  |
| H12 | 重型厢式货车 |  |
| H13 | 重型封闭货车 |  |
| H14 | 重型罐式货车 |  |
| H15 | 重型平板货车 |  |
| H16 | 重型集装厢车 |  |
| H17 | 重型自卸货车 |  |
| H18 | 重型特殊结构货车 |  |
| H19 | 重型仓栅式货车 |  |
| H20 | 中型货车 |  |
| H21 | 中型普通货车 |  |
| H22 | 中型厢式货车 |  |
| H23 | 中型封闭货车 |  |
| H24 | 中型罐式货车 |  |
| H25 | 中型平板货车 |  |
| H26 | 中型集装厢车 |  |
| H27 | 中型自卸货车 |  |
| H28 | 中型特殊结构货车 |  |
| H29 | 中型仓栅式货车 |  |
| H30 | 轻型货车 |  |
| H31 | 轻型普通货车 |  |
| H32 | 轻型厢式货车 |  |
| H33 | 轻型封闭货车 |  |
| H34 | 轻型罐式货车 |  |
| H35 | 轻型平板货车 |  |
| H37 | 轻型自卸货车 |  |
| H38 | 轻型特殊结构货车 |  |
| H39 | 轻型仓栅式货车 |  |
| H40 | 微型货车 |  |
| H41 | 微型普通货车 |  |
| H42 | 微型厢式货车 |  |
| H43 | 微型封闭货车 |  |
| H44 | 微型罐式货车 |  |
| H45 | 微型自卸货车 |  |
| H46 | 微型特殊结构货车 |  |
| H47 | 微型仓栅式货车 |  |
| H50 | 低速货车 |  |
| H51 | 普通低速货车 |  |
| H52 | 厢式低速货车 |  |
| H53 | 罐式低速货车 |  |
| H54 | 自卸低速货车 |  |
| H55 | 仓栅式低速货车 |  |
| Q10 | 重型牵引车 |  |
| Q11 | 重型半挂牵引车 |  |
| Q12 | 重型全挂牵引车 |  |
| Q20 | 中型牵引车 |  |
| Q21 | 中型半挂牵引车 |  |
| Q22 | 中型全挂牵引车 |  |
| Q30 | 轻型牵引车 |  |
| Q31 | 轻型半挂牵引车 |  |
| Q32 | 轻型全挂牵引车 |  |
| Z11 | 大型专项作业车 |  |
| Z21 | 中型专项作业车 |  |
| Z31 | 小型专项作业车 |  |
| Z41 | 微型专项作业车 |  |
| Z51 | 重型专项作业车 |  |
| Z71 | 轻型专项作业车 |  |
| D11 | 无轨电车 |  |
| D12 | 有轨电车 |  |
| M10 | 三轮摩托车 |  |
| M11 | 普通正三轮摩托车 |  |
| M12 | 轻便正三轮摩托车 |  |
| M13 | 正三轮载客摩托车 |  |
| M14 | 正三轮载货摩托车 |  |
| M15 | 侧三轮摩托车 |  |
| M20 | 二轮摩托车 |  |
| M21 | 普通二轮摩托车 |  |
| M22 | 轻便二轮摩托车 |  |
| N11 | 三轮汽车 |  |
| T11 | 大型轮式拖拉机 |  |
| T20 | 小型拖拉机 |  |
| T21 | 小型轮式拖拉机 |  |
| T22 | 手扶拖拉机 |  |
| T23 | 手扶变形运输机 |  |
| J11 | 轮式装载机械 |  |
| J12 | 轮式挖掘机械 |  |
| J13 | 轮式平地机械 |  |
| G10 | 重型全挂车 |  |
| G11 | 重型普通全挂车 |  |
| G12 | 重型厢式全挂车 |  |
| G13 | 重型罐式全挂车 |  |
| G14 | 重型平板全挂车 |  |
| G15 | 重型集装箱全挂车 |  |
| G16 | 重型自卸全挂车 |  |
| G17 | 重型仓栅式全挂车 |  |
| G18 | 重型旅居全挂车 |  |
| G19 | 重型专项作业全挂车 |  |
| G20 | 中型全挂车 |  |
| G21 | 中型普通全挂车 |  |
| G22 | 中型厢式全挂车 |  |
| G23 | 中型罐式全挂车 |  |
| G24 | 中型平板全挂车 |  |
| G25 | 中型集装箱全挂车 |  |
| G26 | 中型自卸全挂车 |  |
| G27 | 中型仓栅式全挂车 |  |
| G28 | 中型旅居全挂车 |  |
| G29 | 中型专项作业全挂车 |  |
| G30 | 轻型全挂车 |  |
| G31 | 轻型普通全挂车 |  |
| G32 | 轻型厢式全挂车 |  |
| G33 | 轻型罐式全挂车 |  |
| G34 | 轻型平板全挂车 |  |
| G35 | 轻型自卸全挂车 |  |
| G36 | 轻型仓栅式全挂车 |  |
| G37 | 轻型旅居全挂车 |  |
| G38 | 轻型专项作业全挂车 |  |
| B10 | 重型半挂车 |  |
| B11 | 重型普通半挂车 |  |
| B12 | 重型厢式半挂车 |  |
| B13 | 重型罐式半挂车 |  |
| B14 | 重型平板半挂车 |  |
| B15 | 重型集装箱半挂车 |  |
| B16 | 重型自卸半挂车 |  |
| B17 | 重型特殊结构半挂车 |  |
| B18 | 重型仓栅式半挂车 |  |
| B19 | 重型旅居半挂车 |  |
| B1A | 重型专项作业半挂车 |  |
| B1B | 重型低平板半挂车 |  |
| B20 | 中型半挂车 |  |
| B21 | 中型普通半挂车 |  |
| B22 | 中型厢式半挂车 |  |
| B23 | 中型罐式半挂车 |  |
| B24 | 中型平板半挂车 |  |
| B25 | 中型集装箱半挂车 |  |
| B26 | 中型自卸半挂车 |  |
| B27 | 中型特殊结构半挂车 |  |
| B28 | 中型仓栅式半挂车 |  |
| B29 | 中型旅居半挂车 |  |
| B2A | 中型专项作业半挂车 |  |
| B2B | 中型低平板半挂车 |  |
| B30 | 轻型半挂车 |  |
| B31 | 轻型普通半挂车 |  |
| B32 | 轻型厢式半挂车 |  |
| B33 | 轻型罐式半挂车 |  |
| B34 | 轻型平板半挂车 |  |
| B35 | 轻型自卸半挂车 |  |
| B36 | 轻型仓栅式半挂车 |  |
| B37 | 轻型旅居半挂车 |  |
| B38 | 轻型专项作业半挂车 |  |
| B39 | 轻型低平板半挂车 |  |
| X99 | 其他 |  |

车辆颜色对照表

| 号牌颜色代码 | 号牌颜色名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | 白 |  |
| B | 灰 |  |
| C | 黄 |  |
| D | 粉 |  |
| E | 红 |  |
| F | 紫 |  |
| G | 绿 |  |
| H | 蓝 |  |
| I | 棕 |  |
| J | 黑 |  |
| Z | 其他 |  |